NETATMO

Papildoma išmanioji termostatinė galvutė

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SUDERINAMUMAS

Radiatorių termostatinės galvutės būna dviejų rūšių: rankinio valdymo (1) ir termostatinio (2). Termostatinio valdymo termostatinės galvutės (paprastai su padalomis nuo 1 iki 5) lengvai pakeičiamos Netatmo termostatinėmis galvutėmis. Jeigu jūsų radiatoriuose įrengtos rankinio valdymo termostatinės galvutės, rekomenduojame konsultuotis su specialistu.

ĮRENGIMO REKOMENDACIJOS

Neblokuoti oro cirkuliacijos prie termostatinės galvutės užuolaidomis, palangėmis ar kt. objektais.

TERMOSTATINĖS GALVUTĖS ĮRENGIMAS

Prijunkite prie radiatoriaus korpuso tinkamą adapterį (1). Prisukite ant adapterio termostatinę galvutę (2), atkreipdami dėmesį į termostatinės galvutės ekrano padėtį.

Įdėmiai perskaitykite instrukciją prieš pradėdami naudoti įrenginį. Termostatinės galvutės kompletas skirtas naudoti vidaus patalpose, įrenginiai turi būti apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir dulkių.

Prieš dėdami į įrenginį baterijas, atsisiųskite mobiliąją programą Energy Netatmo.

KOMPLEKTACIJA

1. Viena išmanioji radiatoriaus termostatinė galvutė.

2. Vienas komplektas su dviem AA baterijomis.

3. Vienas spalvotų lipdukų komplektas.

4. Vienas radiatorių adapterių ir reikmenų komplektas.

PRITAIKYMAS

Naudodami spalvotus lipdukus, galite pritaikyti kiekvieną termostatinę galvutę savo nuožiūra.

TERMOSTATINĖS GALVUTĖS NUĖMIMAS

Senos termostatinės galvutės nuėmimas

Sukite termostatinę galvutę prieš laikrodžio rodyklę (1).

Nusukite apsauginį žiedą (2) ir nuimkite termostatinę galvutę.

BATERIJOS

Vadovaukitės žemiau pateiktomis instrukcijomis tik tuomet, kai to prašo mobilioji programa:

1. Sukdami prieš laikrodžio rodyklę, atidarykite termostatinės galvutės priekinį skydelį.

2. Atidarykite metalinį baterijų dangtelį.

3. Įdėkite baterijas, vadovaudamiesi nuorodomis ant termostatinės galvutės korpuso (teigiamas/neigiamas).

4. Uždarykite metalinį baterijų dangtelį ir užsukite priekinį skydelį.

RADIATORIAUS ADAPTERIAI

Pagal žemiau pateiktą paveikslėlį išsirinkite jūsų radiatoriui tinkamą adapterį

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DYDIS

Termostatinė galvutė: 58 mm (diametras), 80 mm (L)

SVORIS

Termostatinė galvutė: 186 g (su baterijomis)

DIZAINAS

Dizaino autorius – Starck

JUTIKLIAI IR MATAVIMAI

Temparatūra (matavimai):

Diapazonas: 0 °C – 50 °C

Tikslumas: +/- 0,5 °C

Temperatūra (vertė):

Diapazonas: 5 °C – 30 °C

Žingsnis: 0,5 °C

Mechanizmas:

Tiesinis judėjimas: 8 mm maks.

Triukšmo lygis: < 35 dBA

Spyruoklės jėga: 80 N max

E-POPIERIAUS EKRANAS

Energiškai efektyvus, didesnis baterijos veikimo laikas

NEMOKAMA MOBILIOJI PROGRAMA

Be abonementinio mokesčio. Mobiliąją programą galima atsisiųsti iš virtualiųjų App Store ir Google Play mobiliųjų programų parduotuvių.

Nemokamas personalizuotas valdymo tikruoju laiku skydelis. Galimybė prisijungti iš keleto įrenginių.

BELAIDIS SUJUNGIMAS

Belaidis termostatinės galvutės ir relės sujungimas: plataus diapazono radijo ryšys (868.9-869.1, 869.7-869.9 MHz@16mW).

SROVĖ IR BATERIJOS (KIEKVIENAI TERMOSTATINEI GALVUTEI)

Dvi 1,5 V AA baterijos. Baterijų veikimo trukmė – 2 metai.

ĮRENGIMAS IR SUDERINAMUMAS (KIEKVIENAI TERMOSTATINEI GALVUTEI)

6 radiatorių adapteriai, numatyti naudojimui su šių rūšių radiatoriais: M30x1.5, M30x1.0,

M28x1.5, Danfoss RAVL, Danfoss RA, Giacomini

PATIKRINIMAS

Ekrane matoma patalpos temperatūra (1). Norėdami pakeisti patalpos temperatūrą, sukite termostatinės galvutės korpusą aplink jo ašį. Rankiniu būdu nustatyta temperatūra ekrane vaizduojama juodame fone (2).

Netatmo pareiškia, kad NHC01 atitinka Direktyvos 2014/53/ES ir ROHS 2011/65/EB esminius reikalavimus ir kitas privalomas taisykles.

Visos atitikties deklaracijos kopiją galite rasti svetainėje http://www.netatmo.com/declaration/nhc.

Dėmesio!

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu.

HomeKit

Šio su HomeKit suderinamo elektroninio priedo nuotoliniam valdymui būtina Apple TV (3-ios kartos arba naujesnė) su Apple TV 7.0 arba naujesnės versijos programine įranga ir iPhone, iPad arba iPod su iOS 8.1 arba naujesne versija.

Teisinė pastaba

Works with Apple HomeKit logotipas reiškia, kad elektroninis priedas skirtas sujungti su iPod, iPhone ir iPad įrenginiais ir yra sertifikuotas gamintojo, kaip atitinkantis Apple standartus. Apple neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugumo ir reguliavimo standartams. Google Play ir Google Play logotipas yra Google Inc. prekės ženklai.

Saugos įspėjimai

Šio gaminio negalima naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichinių negalių, arba žinių stokojantiems asmenims, nebent juos tinkamai prižiūrėtų arba instruktuotų už jų saugą atsakingas asmuo. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su įrenginiu. Prieš dėdami baterijas, įsitikinkite, kad įrenginio ir baterijų kontaktai yra švarūs, jei būtina, juos nuvalykite. Dėdami baterijas, laikykitės poliškumo (+/-). Nemeskite baterijų į ugnį, nesukelkite trumpojo jungimo, neardykite jų. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus bateriją, nedelsiant kreiptis į gydytoją.