NETATMO      thermostat

Prie sienos tvirtinamo termostato pakeitimas.

Dėmesio!

Perskaitykite šiuos nurodymus prieš įrengimą! Netatmo Thermostat termostatas turi būti įrengtas vadovaujantis atitinkamais standartais. Prieš pradėdami montuoti įrenginį, įsitikinkite, kad atjungėte srovę! Netatmo Thermostat negali kontroliuoti elektros keitiklių.

Komplektacija

Termostatas Mobilus stendasRelėBoilerio adapteris

Tvirtinimo plokštėApdailos plokštėSpalvoti lipdukaiSrovės kištukas

Lipni juostelė3 AAA baterijos	4 varžtai

4 kaiščiai

Relė

1. Įkiškite srovės kištuką į relę;

2. Įkiškite relę į rozetę tame kambaryje, kuriame yra dabartinis termostatas;

3. Relė pradės mirksėti baltai;

4. Atjunkite srovę.

Identifikavimas

1. Nuimkite savo senojo termostato dangtį. Nufotografuokite sujungtus laidus;

2. Jeigu yra tik du laidai, jie yra kontrolės laidai ir jie tiks šiai procedūrai. Jeigu yra daugiau nei du laidai, nustatykite, kurie iš jų yra kontrolės laidai. Paprastai jie būna juodi arba pilki. Laidus galima identifikuoti pagal pateiktą diagramą.

Kontrolės laidai: paprastai juodos arba pilkos spalvos.

Srovės laidai: paprastai rudi ir/arba mėlyni.

Pastaba: jeigu laidų yra daugiau nei du, kiti laidai yra skirti srovės maitinimui ir nėra būtini šiam etapui. Paprastai jie yra rudi, mėlyni, žali arba geltoni.

Pakeitimas

1. Atjunkite savo senąjį termostatą. Nuimkite jį nuo sienos;

2. Prakiškite laidus pro Netatmo tvirtinimo plokštę ir prisukite ją prie sienos.

Galimiems įbrėžimams ir skylėms paslėpti naudokite apdailos plokštę;

3. Prisukite anksčiau identifikuotus kontrolės laidus prie elektros terminalų ir izoliuokite nepanaudotus laidus. Uždėkite ir prisukite termostato dangtį.

Pritaikymas

1. Jūs galite pritaikyti savo Thermostat termostatą, naudodami spalvotus lipdukus;

2. Nuimkite išorinį lipduko rėmelį;

3. Priklijuokite jį ant savo Thermostat termostato.

Thermostat termostatas

1. Įdėkite į termostatą baterijas;

2. Pritvirtinkite termostatą prie tvirtinimo plokštės;

3. Įjunkite srovę.

Termostate įsijungs pradžios ekranas ir prasidės relės paieška. Termostatui aptikus relę, jis rodys pageidaujamą temperatūrą ir kambario temperatūrą. Jeigu termostatas neaptiks relės, ekrane pasirodys ! simbolis. Tokiu atveju perkelkite relę arčiau termostato ir palaukite, kol pradings ! simbolis.

Patikrinimas

1. Spauskite Thermostato viršų kol pasirodys MAX. Thermostat įjungia boilerį;

2. Spauskite Thermostat apačią, kol pasirodys OFF. Thermostat išjungia boilerį;

Pastaba: jeigu Thermostat neįjungia ir neišjungia boilerio, neteisingai sujungti kontrolės laidai. Tokiu atveju žiūrėkite į savo senojo termostato laidų sujungimo nuotrauką, kad teisingai identifikuotumėte kontrolės laidus. Jeigu boileris veikia priešingai, jums reikės pakeisti Thermostat poliškumą. Galėsite pakeisti poliškumą mobiliosios programos išplėstiniuose nustatymuose, pabaigę montuoti įrenginį.

Mobilioji programa

Norėdami valdyti savo Thermostat įrenginį išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, apsilankykite http://therm.netatmo.com.

Techniniai parametrai

Dydis: 83 x 83 x 22 mm.

Dizainas: Starck; permatomas minimalistinio dizaino organinio stiklo kubas, 5 keičiamos spalvos.

Jutikliai ir matavimai: temperatūros matavimo diapazonas 0–50 °C +/- 0,1 °C tikslumu; temperatūros nustatymų diapazonas 5–30 °C, žingsnis – 0,5 °C, matavimo vienetas – °C.

E-INK ekranas: taupo energiją, užtikrina ilgesnę baterijų veikimo trukmę ir optimalų įskaitomumą.

Nemokama mobilioji programa su palaikymu visu įrenginio veikimo laikotarpiu: be abonementinio mokesčio; galima parsisiųsti iš App Store, Windows Phone Store ir Google Play; nemokamas naudojimasis privačiu valdymo skydu realiuoju laiku; galima prisijungti iš keleto įrenginių.

Belaidžio ryšio techniniai parametrai: Wi-Fi 802.11 b/g/n suderinamumas (2,4GHz), Open/WEP/WPA/WPA2 personal (TKIP ir AES) saugumo palaikymas, belaidis termostato ir relės sujungimas, radijo ryšio aprėptis – 100 m.

Maitinimas ir baterijos: 3 AAA baterijos, baterijų veikimo trukmė – apie 2 metus.

Nustatymai ir suderinamumas: suderinamas su dujiniais, kuro ir malkiniais boileriais bei šilumos siurbliais; persijungimo srovė: maks. 4 A; persijungimo voltažas: maks. 250 V AC; persijungimo galia: maks. 120 W.

HomeKit: Šio su HomeKit suderinamo elektroninio priedo valdymui būtina Apple TV (3-ios kartos arba naujesnė) su Apple TV 7.0 arba naujesnės versijos programine įranga ir iPhone, iPad arba iPod su iOS 8.1 arba naujesne versija.

Belaidžio termostato pakeitimas arba pirmo termostato įrengimas

Dėmesio!

Perskaitykite šiuos nurodymus prieš atlikdami įrengimą! Netatmo Thermostat termostatas turi būti įrengtas vadovaujantis atitinkamais standartais.

Prieš pradėdami montuoti įrenginį, įsitikinkite, kad atjungėte srovę! Netatmo Thermostat negali kontroliuoti elektros keitiklių.

Prijungimas

Atidarykite boilerio dureles; prireikus, naudokitės boilerio naudojimo instrukcija. Suraskite termostato terminalus boileryje, jie dažnai būna pažymėti kaip LS-LR, TA arba COM-NO. Juos galima identifikuoti pagal tarp dviejų termostatų terminalų esantį šuntą. Jei keičiate belaidį termostatą, raskite ankstesniojo termostato relę ir ją atjunkite. Jei įrengiate savo pirmąjį termostatą, nuimkite tarp dviejų termostato terminalų esantį šuntą. Prijunkite boilerio adapterio kabelio juodą ir pilką laidus prie termostato terminalų.

Termostato terminalai

Juodas ir pilkas kabelis be poliškumo

Pastaba: kai kurie termostatai būna prijungti prie kitokių terminalų, kaip nurodyta diagramoje (pavyzdžiui: eVus, EMS ir t. t.). Tokiu atveju, norėdami prijungti Netatmo Thermostat relę, turite identifikuoti reikiamus termostato terminalus.

Prijunkite boilerio adapterio kabelio mėlyną ir rudą laidus prie srovės terminalų (P/N arba L/N).

230 V srovės prievado terminalai

Mėlynas ir rudas kabelis

Relės įrengimas

Boilerio adapteris turi būti įrengtas kiek įmanoma toliau nuo metalinių objektų (laidų, vamzdžių, elektros tinklų ir kt.). Boilerio adapterį galima pritvirtinti prie sienos, naudojant dvipusę lipnią juostą arba komplekte esančius varžtus.

Relės prijungimas

1. Prijunkite relę prie boilerio adapterio;

2. Įjunkite srovę;

3. Relė pradės mirksėti baltai.

Pastaba: jeigu atnaujinus srovės tiekimą relė nepradeda mirksėti, prie jos neprijungta srovė. Prašom patikrinti, ar prijungtas mėlynas ir rudas laidas. Prieš bet kokius pakeitimus nepamirškite atjungti elektros srovės!

Relės patikrinimas

1. Paspauskite ant relės esantį mygtuką;

2. Relė ims šviesti baltai ir įjungs boilerį;

3. Dar kartą paspauskite ant relės esantį mygtuką;

4. Relė nustos šviesti ir išjungs boilerį.

Prašom susipažinti su termostatu vadovaujantis ankstesnio puslapio skiltimis Thermostat termostatas ir Pritaikymas!

Įrengimo vieta

Įdėkite termostatą į jo mobilųjį stendą ir padėkite ant lentynos gyvenamajame kambaryje ARBA įdėkite jį į tvirtinimo plokštę.

Ne arčiau kaip 1 m nuo langų ir durų                1,5 m aukštyje               Toliau nuo šalčio ir šilumos šaltinių

Patikrinimas

1. Spauskite Thermostat viršų kol pasirodys MAX. Thermostat įjungia boilerį;

2. Spauskite Thermostat apačią, kol pasirodys OFF. Thermostat išjungia boilerį.

Pastaba: jeigu Thermostat neįjungia ir neišjungia boilerio, neteisingai sujungti kontrolės laidai. Tokiu atveju pažiūrėkite į savo senojo termostato laidų sujungimo nuotrauką, kad teisingai identifikuotumėte kontrolės laidus. Jeigu boileris veikia priešingai, jums reikės pakeisti Thermostat poliškumą. Galėsite pakeisti poliškumą mobiliosios programos išplėstiniuose nustatymuose, pabaigę montuoti įrenginį.

Norėdami valdyti termostatą savo išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu, apsilankykite http://therm.netatmo.com.

ES atitikties deklaracija

Mes, Netatmo, pareiškiame, kad šis įrenginys atitinka esminius 1999/5/EB direktyvos reikalavimus ir kitas atitinkamas taisykles.

Saugos įspėjimai

Šis įrenginys įrengiamas, vadovaujantis taikomomis normomis. Naudokite tik komplekte esantį srovės kištuko adapterį ir boilerio adapterį. Šis įrenginys skirtas naudoti tik vidaus patalpose. Prieš dėdami baterijas, įsitikinkite, kad įrenginio ir baterijų kontaktai yra švarūs, jei būtina, juos nuvalykite. Dėdami baterijas, laikykitės poliškumo (+/-). Nemeskite baterijų į ugnį, nesukelkite trumpojo jungimo, jų neardykite. Laikykite baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Prarijus bateriją, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nesistenkite įrenginio sutaisyti patys – kreipkitės į įrenginį aptarnaujantį servisą. Bet kokie šio įrenginio pakeitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis šiuo įrenginiu. Termostato ir relės izoliacija: 2 klasės (Class II) įrenginiai. Šio gaminio negalima naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichinių negalių, arba žinių stokojantiems asmenims, nebent juos tinkamai prižiūrėtų arba instruktuotų už jų saugą atsakingas asmuo. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su įrenginiu.

Teisinė pastaba

Works with Apple HomeKit logotipas reiškia, kad elektroninis priedas skirtas sujungti su iPod, iPhone ir iPad įrenginiais ir yra sertifikuotas gamintojo, kaip atitinkantis Apple standartus. Apple neatsako už šio įrenginio veikimą ar jo atitiktį saugumo ir reguliavimo standartams. Atkreipkite dėmesį: šio priedo naudojimas su iPhone gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui!